INFORME TÉCNICO DE RELEVAMIENTO

Diagnóstico de anomalía — cuelgue del sistema

## 1. Datos del relevamiento

| Fecha | 06/04/2026 |
| --- | --- |
| Equipo | AdmLince (notebook) |
| Operadora | Luciana |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Modelo | Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 |
| Modalidad | Presencial |

## 2. Síntoma reportado

## La operadora informó que la notebook se “colgó” completamente mientras utilizaba Google Chrome. La pantalla quedó en negro con una línea blanca horizontal visible. El sistema no respondió a ninguna interacción y fue necesario forzar el reinicio manteniendo presionado el botón de encendido.

## 3. Diagnóstico realizado

## 3.1 Visor de eventos (Event Viewer)

## Se accedió al Visor de eventos de Windows (Registros de Windows > Sistema). Se identificó el evento ID 41 de origen Kernel-Power (nivel: Crítico), registrado el 06/04/2026 a las 15:28:27, que confirma que el sistema se reinició sin apagarlo limpiamente primero.

## El campo BugcheckCode = 0 indica que no hubo pantalla azul (BSOD) ni crash del kernel. El sistema dejó de responder completamente sin generar un volcado de memoria, lo que es consistente con un congelamiento total por agotamiento de recursos.

## Otros eventos registrados al inicio posterior:

- ID 7000 / 7009 — Service Control Manager: timeout de servicios al reiniciar (no crítico, consecuencia del reinicio abrupto).

- ID 10016 — DistributedCOM: servidor no registrado en tiempo esperado (no crítico, común en Windows 11).

3.2 Temperatura del procesador

Se consultó la temperatura mediante HWiNFO64. Los valores relevados fueron: CPU Entera 46°C (máximo registrado: 67°C). Dentro del rango normal para este procesador (Intel Core i3-1115G4, límite ~100°C). Se descarta el sobrecalentamiento como causa del cuelgue.

3.3 Uso de memoria RAM

Se verificó el estado de la memoria mediante HWiNFO64. Los valores relevados indican una situación crítica al momento del cuelgue:

- Memoria física utilizada: 6.950 MB de ~8 GB (86,9%)

- Máximo registrado: 7.023 MB (87,8%)

- Memoria disponible: solo 1.040 MB

El uso elevado de RAM con Chrome abierto es la causa más probable del congelamiento. Con menos de 1 GB disponible, el sistema no pudo gestionar nuevas solicitudes de memoria y se congeló.

3.4 Estado del disco

Se ejecutó el comando de diagnóstico S.M.A.R.T. sobre la unidad de almacenamiento. El resultado fue: OK. No se detectaron sectores defectuosos ni señales de falla inminente.

3.5 Integridad del sistema operativo

Se ejecutó el Comprobador de archivos de sistema (sfc /scannow) con privilegios de administrador. Resultado: "Protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y los reparó correctamente."

A diferencia de relevamientos anteriores, en este equipo sí se detectaron archivos del sistema corruptos, que fueron reparados automáticamente. Se ejecutó adicionalmente DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth para verificar y restaurar la imagen del sistema. Resultado: operación completada exitosamente.

## 4. Resumen de hallazgos

| Ítem relevado | Resultado |
| --- | --- |
| Temperatura del procesador | 46°C — Normal |
| Estado del disco (SMART) | OK |
| Integridad del sistema (sfc) | Archivos dañados — Reparados |
| Imagen del sistema (DISM) | Restaurada exitosamente |
| Uso de RAM al momento del cuelgue | 86,9% — Crítico |
| Cuelgue total (ID 41 Kernel-Power) | Confirmado — 15:28:27 |

## 5. Conclusión

## El equipo no presenta fallas de hardware detectables ni indicios de actividad maliciosa. Se confirmaron dos hallazgos relevantes: archivos del sistema corruptos (reparados mediante sfc y DISM) y uso crítico de memoria RAM al momento del cuelgue (86,9%).

## La causa más probable del congelamiento es el agotamiento de la memoria RAM disponible durante el uso de Google Chrome, lo que impidió al sistema operativo gestionar nuevas solicitudes y derivó en un bloqueo total sin generación de BSOD.

## 6. Seguimiento recomendado

## Se recomienda tomar las siguientes acciones:

- Limitar la cantidad de pestañas abiertas en Chrome para reducir el consumo de RAM.

- Considerar ampliar la RAM del equipo a 16 GB si el problema persiste, dado que 8 GB resulta insuficiente para el uso actual.

- Monitorear el equipo durante los próximos días para determinar si el evento se repite.

- En caso de reincidencia, analizar los registros del Visor de eventos en el momento exacto de la nueva ocurrencia.